# Tenaris S.p.A

Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1 - 24044 Dalmine (BG)

035560111

0355603827

www.tenarisdalmine.it

helpdesk@dalmine.it

# Tubi senza saldatura per
impianti civili e industriali

BIM Object Guide:

|  | # Tubi gas filettabili per impianti # idrotermosanitari e altre applicazioni |
| --- | --- |

#### Versione

Versione 1 <23/03/2019>  Pag 1 di 14

BIM Object Guide Tenaris SPA:

#### Contenuti

1.0 	Introduzione...............................................................................................	2

1.1 	Denominazioni...........................................................................................	3

2.0 	Parametri…. ...............................................................................................	3

2.1 	Pset Tenaris……………..………………. …………………….....................................   4

3	IFC (INDUSTRY FOUNDATION CLASS)...........................................................	7

4 	Caricare l'oggetto BIM in Autodesk Revit ......................................................  8
5	Condizioni di fornitura................................................................................. 13

## 1.0 Introduzione:

Questo documento guida all'uso degli oggetti del Catalogo BIM Tenaris SPA:

## 1.1 Denominazioni

I parametri degli oggetti BIM sono denominati secondo lo standard NBS National BIM Library objects per identificare il loro tipo (type) e configurazione.

I campi sono aggregati usando il carattere underscore (_) e le informazioni all'interno del singolo campo sono separati usando il caratteri "meno" hyphens (-). I nomi dei campi sono abbreviati per ridurre la dimensione e la separazioni sono identificate da lettere maiuscole per aiutare la leggibilità.

I nome file e oggetto denominati come:

Nome File

Campo1 Autore_Campo2 Produttore_Campo3 Categoria_Campo4 Gamma Prodotto

Oggetto

Campo1 Autore_ Campo2 Produttore_Campo3 Categoria_Campo4 Classe Prodotto_Campo5 Varianti

## 2.0 Parametri

I parametri inclusi nell'oggetto BIM sono i seguenti:

### 2.1 COBie

| Name | DESCRIPTION | EN 10255 | EN 10216-1 | EN ISO 3183 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AccessibilityPerformance | The accessibility issue(s) which the object satisfies. | n/a | n/a | n/a |
| AssetIdentifier | An indication of whether the object is fixed or movable. | n/a | n/a | n/a |
| AssetType | An indication of whether the object is fixed or movable. | fixed | fixed | fixed |
| BarCode | The identity of the bar code (or rfid) given to an occurrence of the product (per instance). | n/a | n/a | n/a |
| Category | A classification code, e.g. Uniclass2015. | Uniclass2015 - Pr_65_52_63_82 Steel pipelines | Uniclass2015 - Pr_65_52_63_82 Steel pipelines | Uniclass2015 - Pr_65_52_63_82 Steel pipelines |
| CodePerformance | The code compliance requirement(s) which the object satisfies | EN 10255 | EN 10216-1 | EN ISO 3183 |
| Color | Characteristic or primary colour of product. | Black, Red(RAL3000-3011), Green(RAL6032), White(RAL9010), | RED(RAL300-3011) | Yellow (RAL1021 |
| Constituents | Optional constituent features, parts or finishes. | Fitting , Cuplig | n/a | n/a |
| Description | A description of the type of object to detail any design intent. | lead free | lead free | lead free |
| DurationUnit | Duration of expected life (typical value is 'years') | year | year | year |
| ExpectedLife | The typical service life of the object. | n/a | n/a | n/a |
| Features | Other important characteristics or features relevant to product specification. | seamless | seamless | seamless |
| Grade | Standard grading which the product corresponds. | n/a | n/a | n/a |
| InstallationDate | The date that the manufactured item was installed (per instance). | n/a | n/a | n/a |
| Manufacturer | Email address for the organisation responsible for supplying or manufacturing the object | gaswaterandfireeextinguishing@tenaris.com | gaswaterandfireeextinguishing@tenaris.com | gaswaterandfireeextinguishing@tenaris.com |
| ModelNumber | The product, item or unit number assigned by the manufacturer of the object. | n/a | n/a | n/a |
| ModelReference | The name of the object as used by the manufacturer. | n/a | n/a | n/a |
| Name | A unique human-readable alphanumeric name that begins with the product type. | n/a | n/a | n/a |
| NominalHeight | Typically the vertical or secondary characteristic dimension. | n/a | n/a | n/a |
| NominalLength | Typically the larger or primary horizontal dimension. | 6000 mm +100 mm - 0mm | 6000 mm +100 mm - 0mm | 6000 mm +100 mm - 0mm |
| NominalWidth | Nominal width of product, typically the characteristic or secondary horizontal or characteristic dimension. | n/a | n/a | n/a |
| ReplacementCost | An indicative cost for unit replacement. | n/a | n/a | n/a |
| SerialNumber | The serial number assigned to an occurrence of a product by the manufacturer (per instance). | n/a | n/a | n/a |
| Shape | Characteristic shape of product. | n/a | n/a | n/a |
| Size | Characteristic size of product. | n/a | n/a | n/a |
| SustainabilityPerformance | Description of the sustainability issue(s) which the object satisfies | n/a | n/a | n/a |
| TagNumber | The tag number assigned to an occurrence of a product by the occupier (per instance). | n/a | n/a | n/a |
| WarrantyDescription | Description of the warranty content and any exclusions. | n/a | n/a | n/a |
| WarrantyDurationLabor | Duration of labour warranty. | n/a | n/a | n/a |
| WarrantyDurationParts | Duration of parts warranty. | n/a | n/a | n/a |
| WarrantyDurationUnit | Duration of warranties (typical value is 'years'). | year | year | year |
| WarrantyGuarantorLabor | Duration of labour warranty. | n/a | n/a | n/a |
| WarrantyGuarantorParts | Duration of parts warranty. | n/a | n/a | n/a |
| WarrantyStartDate | The date on which the warranty commences. | n/a | n/a | n/a |

### 2.2	Data

| Name | Definition | EN 10255 | EN 10216-1 | EN ISO 3183 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Norm | Reference norm |  |  |  |
| SteelGrade | Steel grades classification alphanumeric | S195T | P235TR2 | L245RPSL2 |
| SteelNumber | Steel grades classification numeric | 1.0026 | na | na |
| UltimateTensileStrenght R | Mechanical properties | 320÷520 | 360÷500 | 415 |
| YeldStrenght R Min | Mechanical properties | 195 | 235 | 245 |
| ElongationA Min | Mechanical properties | 20 | I > 25% t >23% | 20 |
| CMax | Chemical composition | 0,20 | 0,16 | 0,28 |
| MnMAX | Chemical composition | 1,40 | 1,2 | 1,2 |
| Si MAX | Chemical composition |  | 0,35 | na |
| PMAX | Chemical composition | 0,035 | 0,025 | 0,030 |
| SMAX | Chemical composition | 0,030 | 0,015 | 0,030 |
| AlMIN |  | n/a | 0,02 | n/a |
| NominalDiameterInches |  | 3/8;1/2;3/4;1;1.1/4;1.1/2;2;2.1/2;3;4;5;6; | n/a | 3/4;1;1.1/4;1.1/2;2;2.1/2;3;4;5;6;8; |
| ThreadNominalDiametermm |  | 10;15;20;25;32;40;50;65;80;100;125;150 | 25;32;40;50;65;80;100;125;150;200;250;300;350;400;450;500 | 20;25;32;40;50;65;80;100;125;150;200; |
| OutsideDiameterMax |  | 17,5;21,8;27,3;34,2;42,9;48,8;60,8;76,6;89,5;115;140,8;166,5; | +1% minimo 0,5mm | +0,75%sul diametro esterno |
| OutsideDiameterNom |  | 17,2;21,3;26,9;33,7;42,4;48,3;60,3;76,1;88,9;114,3;165,1; | 33,7;42,4;48,3;60,3;76,1;88,9;101,6;108;114,3;133;139,7;159;168,3;193,7;219,1;244,5;273;323,9;355,6;406,4;457;508;610 | n/a |
| OutsideDiameterMin |  | 16,7;21;26,5;33,3;42;47,9;59,7;75,3;88;113;138,5;163,9; | -1% minimo 0,5 mm | -0,75%sul diametro esterno |
| WallThickness |  | 2;2,3;2,6;2,9;3,2;3,6;4,0;4,5;5,0;5,4; | 2,6;2,9;3,2;3,6;4;4,5;5;5,4;6,3;8;8,8;10;11; | 2,3;2,6;2,9;3,2;3,6;4;5; |
| Lenght |  | 6000 -0+100 | 4000 ÷8000 | 6000 -0+100 |
| Series |  | Light;Medium;Heavy | n/a | n/a |
| NominalWeight |  |  |  |  |
| Surface |  | Black;Coatingepoxy;Galvanized | Black;Coatingepoxy;Galvanized | Black;Coatingepoxy;Galvanized; |
| Colour |  | n/a | n/a | n/a |
| Marking |  | TenarisDalmineEN10255 SL1;TenarisDalmineEN10255 SM; Tenaris Dalmine EN10255 SL1 EN10240 A1 SENZA Piombo - Lead Free;Tenaris Dalmine EN10255 SM EN10240 A1 SENZA Piombo - Lead Free; Tenaris Dalmine Thermo EN10255 SL1; Tenaris Dalmine Thermo EN10255 SM | Tenaris Dalmine EN10216-1P235/TR2;Tenaris Dalmine Thermo EN10216-1P235/TR2; Tenaris Dalmine EN10216-1P235/TR2 EN10240 A1 Senza Piombo - Lead Free | Tenaris Dalmine EN ISO 3183 L245 PSL2; Tenaris Dalmine Thermo EN ISO 3183 L245 PSL2; Tenaris Dalmine EN ISO 3183 L245 PSL2 EN10240 A1Senza Piombo - Lead Free |
| Test |  | Eddycurrent | Eddycurrent | n/a |
| EndFinishing |  | PlainEnd;Groove;Threaded and coupling | PlainEnd;Groove; | PlainEnd |
| Certification |  | EN10204 | EN10204 | EN10204 |
| FittingsNorm |  | EN10226-1 | na | na |
| Packing |  | Exagonal bundles | Exagonal bundles; | Exagonal bundles |

### 2.3	General

| Name | description | EN 10255 | EN 10216-1 | EN ISO 3183 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ManufacturerName | The organization that manufactured and/or assembled the item. | Tenaris Dalmine | Tenaris Dalmine | Tenaris Dalmine |
| ManufacturerURL | The organization that manufactured and/or assembled the item. | www.tenaris.com | www.tenaris.com | www.tenaris.com |
| Uniclass2015Code | Classification code Uniclass2015. | Uniclass2015 - Pr_65_52_63_82 | Uniclass2015 - Pr_65_52_63_82 | Uniclass2015 - Pr_65_52_63_82 |
| Uniclass2015Title | Classification Uniclass2015 Title. | Steel pipelines | Steel pipelines | Steel pipelines |
| Uniclass2015Version | Classification Uniclass2015 version. | Products v1.6 | Products v1.6 | Products v1.6 |

## 3 - Caricare l'oggetto-BIM IFC (INDUSTRY FOUNDATION CLASS)

IFC è un formato file neutro, aperto, non proprietario e non controllato da un singolo o gruppo di produttori di software. Il formato file è parametrico  object oriented sviluppato da BuildingSMART per facilitare l'interoperabilità nel  settore dell'architettura, ingegneria e costruzioni. IFC è il formato di collaborazione comunemente utilizzato nei progetti BIM. La specificazione del modello IFC è aperta e disponibile. In teoria, dovrebbe consentire di scambiare ed utilizzare i dati e le informazioni rilevanti tra i diversi software BIM.

Il file IFC è in formato IFC2x3. È annunciata la disponbilità a breve del nuovo schema IFC4 , ma il formato attualmente "certificato" è IFC2X3, è preferito perchè consente una maggiore compatibilità con le applicazioni BIM disponibili.

Nelle vecchie versioni di Autodesk Revit (esempio Revit 2013) la funzione di esportazione verso il formato IFC avviene tramite l’uso di uno specifico plugin. IFC è uno schema in rapido sviluppo e sono spesso disponibili nuove versioni del plugin IFC all'interno della stessa versione del software Revit. Se viene richiesta l'esportazione in formato IFC si consiglia di aggiornare il plugin IFC all'ultima versione.

vedi http://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Home/Index

Si prega di notare che Tenaris, non si assume nessuna responsabilità sulla fornitura dei file IFC e RVT , sulla sua esattezza, attendibilità e accuratezza, né per eventuali danni, perdite, mancati guadagni,  ecc. in conseguenza del suo utilizzo.

Per informazioni su IFC Industry Foundation Class, visitare la pagina di informazioni sito buildingSMART a http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview

## 4 - Caricare l'oggetto BIM in Autodesk Revit

L’oggetto  BIM “Tenaris.rte" inteso, per essere aggiunto al progetto, come una <famiglia> caricabile.

L’oggetto è presentato all’interno di un file template di Revit .rte dal quale è facile estrarre l’oggetto in formato .rfa.

Il metodo tipico per aggiungere al progetto un oggetto BIM con estensione .rfa (Revit Family) è il seguente:

- selezionare dalle schede strumenti “Inserisci”>> “Carica Famiglia”

- individuare il percorso dell’oggetto Tenaris scaricato>> Apri

- l’oggetto è ora presente nella raccolta delle famiglie contenute all’interno del progetto RVT

Il metodo tipico per aggiungere un oggetto-BIM con estensione .ifc al Progetto è:

|  | - selezionare dall’icona >> Apri >> IFC - Il programma aprirà una nuova finestra con l’oggetto BIM inserito |
| --- | --- |

- Selezionare l’oggetto e Copiarlo (Ctrl +C da tastiera) o usare il tab Modifica sulla barra e selezionare il comando Copia in Clipboard.

- Ora , nella finestra di destinazione, Incollare il file oggetto BIM (Ctrl+V da tastiera) o usare il tab Modifica e comando Incolla.

Questo aggiunge all’elenco tipo famiglia un nuovo tipo di famiglia.

L'oggetto BIM ora è disponibile per l'utilizzo nel file Progetto.

## 5 - Utilizzare l’oggetto BIM “Tenaris”

L’oggetto appena caricato all’interno del progetto appartiene alla categoria degli “Accessori per Tubazioni” e in quanto tale può essere ospitato da un oggetto della categoria “Tubazione” all’interno del progetto.

L’inserimento nell’area di lavoro può avvenire indistintamente per mezzo di una vista di pianta o 3D. Per meglio comprendere indicheremo il passaggio attraverso la veduta tridimensionale.

- Per utilizzare l’oggetto nel modello selezionare la famiglia dalla raccolta nel Browser di progetto e trascinarla all’interno dell’area di lavoro

fig 01_scelta tipo tubazione

- A questo punto sul cursore apparirà l’anteprima dell’oggetto

fig. 02 Scelta materiale e serie nel caso EN 10255

fig. 03 Scelta materiale e serie nel caso en EN 10216-1 / EN ISO 3183

- Ora sarà sufficiente spostare il cursore in prossimità del punto di posizionamento desiderato e fare click sinistro col mouse

fig. 04 disegno tubo

Fig. 05 Scelta o modifica diametro tubazione

- Una volta che l’oggetto è stato posizionato è possibile gestire i parametri specifici

- E’ possibile poi, a partire dal tubo posizionato, creare direttamenti i segmenti di tubazione per la configurazione delle reti all’interno del modello.

## 6 - Condizioni di fornitura

Il servizio è offerto da Tenaris SPA  "così com'è", in buona fede nel sostanziale rispetto delle regole, e nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali danni derivanti dall'utilizzo, perdite, mancati guadagni, ecc. subiti in conseguenza dell'utilizzo.

Per ulteriori informazioni su  IFC (Industry Foundation Class), visitare il sito web BuildingSmart a http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview

## 7 - Contatti

La divisione tecnica Tenaris è a sua disposizione per informazioni in merito al corretto utilizzo degli oggetti forniti per permettere il migliore impiego possibile.

Tenaris

www.tenaris.com